附表：

土壤粉碎仪参数
	序列
	样品

名称
	数量
	参数要求

	1
	土壤粉碎仪
	1套
	1.工作原理：挤压式破碎仪的研磨系统在电子系统的精确控制下，通过两边的挤压板向中间运动，对破碎腔的样品进行挤压，挤压板以一定的频率进行循环往复运动，当样品的尺寸小于底筛的尺寸时，样品就会进入收集桶内，从而完成样品的破碎。

2.最大进样尺寸：≤30mm
3.进料漏斗和收集桶：进料漏斗投料量可达3kg，并设计有透明可视窗观察研磨状态；收集桶PC材质，容积4L，可选套装PE袋进行样品收集， 便于更换和清洁。
4.最终出样尺寸：标配钛金属底筛（孔径1mm），可选配其它底筛。
*5.设备可便捷地更换筛网，快速完成土样的逐级粉碎，可将土样中大于底筛孔径的石块、根系进行分离，使其保留在筛板上，便于称重计量；
*6.破碎动力：通过空压机提供气源进行气缸驱动。
*7.标配吸尘器，可实现一键自动吹扫，各部位设计有吹扫口，对进料漏斗、破碎腔、筛网上下面及收集槽进行吹扫。
8.挤压板和刮磨板材质：氧化锆。

9.气源：标配60L箱式空气压缩机，噪音低于60分贝，有双出气口，可带动两台挤压式土壤粉碎仪。




